ITBA · ÓRGANOS ARTIFICIALES

TP N°1 — Diseño y Simulación del Rendimiento de un Dializador

Respuestas

Modelo empleado, según el Anexo I: transporte puramente difusivo a través de una placa plana de espesor constante, en estado estacionario, con gradiente lineal y dializado a concentración nula.

J = D · C / L        ṁ = J · A        Cl = ṁ / C = D · A / L

# 1. Replicación del modelo base

Se ejecutó el código del Anexo I con los parámetros iniciales. Nota de unidades: 1 mM = 1 mmol/L = 1 mol/m³, por lo que la concentración no requiere factor de conversión al pasar al Sistema Internacional.

| Parámetro | Valor | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Concentración de urea | 5 mM | J = 1,0000 × 10⁻⁵ mol/(m²·s) |
| Espesor L | 50,0 µm | ṁ = 1,0000 × 10⁻⁵ mol/s |
| Área A | 1,0 m² | Cl = 2,0000 × 10⁻⁶ m³/s |
| Coeficiente D | 1 × 10⁻¹⁰ m²/s | Cl = 120,00 mL/min |

El resultado obtenido es de 120,00 mL/min, que coincide con el valor de aproximadamente 120 mL/min indicado en la consigna. El modelo queda verificado.

# 2. Análisis de sensibilidad

Manteniendo el área en 1 m², se simuló el clearance para los espesores pedidos. Se agregó un quinto valor de 150 µm para completar la tabla de cinco datos.

| Espesor L (µm) | Clearance (mL/min) | Relativo a 50 µm | J (mol/m²·s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 240,00 | × 2,00 | 2,000 × 10⁻⁵ |
| 50 | 120,00 | × 1,00 | 1,000 × 10⁻⁵ |
| 75 | 80,00 | × 0,67 | 6,667 × 10⁻⁶ |
| 100 | 60,00 | × 0,50 | 5,000 × 10⁻⁶ |
| 150 | 40,00 | × 0,33 | 3,333 × 10⁻⁶ |

Comparación: la relación es hiperbólica y no lineal, ya que Cl ∝ 1/L. Duplicar el espesor no resta una cantidad fija de clearance sino que lo divide por dos: al pasar de 25 a 50 µm el clearance cae de 240 a 120 mL/min, y de 50 a 100 µm cae de 120 a 60 mL/min. Reducir el espesor es por lo tanto la vía más eficaz para aumentar el rendimiento difusivo de la membrana.

# 3. Desafío de optimización

Para alcanzar 150 mL/min manteniendo el espesor en 50 µm se despeja el área de la expresión del clearance:

A = Cl · L / D

A = (150 / 6×10⁷) m³/s · 50×10⁻⁶ m / 1×10⁻¹⁰ m²/s

El área necesaria es de 1,25 m². El barrido de áreas confirma el valor: la relación Cl contra A es una recta que pasa por el origen con pendiente D/L, de modo que el aumento de área requerido es proporcional al aumento de clearance buscado (150/120 = 1,25).

| Área A (m²) | Clearance (mL/min) | Observación |
| --- | --- | --- |
| 1,00 | 120,00 | Caso base |
| 1,10 | 132,00 |  |
| 1,25 | 150,00 | Objetivo alcanzado |
| 1,50 | 180,00 |  |

# 4. Cálculo de eficiencia: Vitamina B12

## 4.1 Coeficiente de difusión investigado

Se tomó el trabajo de Colton, Smith, Merrill y Farrell (1971), que midió permeabilidades difusivas de membranas de celulosa regenerada con 15 solutos. El polímero elegido es el Cuprophane PT-150, una celulosa regenerada de uso corriente en hemodiálisis, medido a 37 °C.

El trabajo tabula la resistencia de membrana y no el coeficiente de difusión, pero la conversión es una división: la permeabilidad es la inversa de la resistencia, y P = D / L, de modo que

D = t_m / R_m = 27,9 µm / 242 min·cm⁻¹

El coeficiente de difusión de la Vitamina B12 en celulosa regenerada es 1,92 × 10⁻¹¹ m²/s (Tabla III). Dividiendo por el coeficiente de partición K_s = 0,97 de la Tabla VII se obtiene la difusividad dentro de la fase membrana, 1,98 × 10⁻¹¹ m²/s; como K_s vale casi uno, ambos valores prácticamente coinciden.

Se consultaron otras dos fuentes que reportan el coeficiente de la B12 de forma directa, y se descartaron. La comparación es ilustrativa porque muestra que el coeficiente de difusión no es una propiedad de la molécula sola sino del par soluto–material:

| Material | D (m²/s) | Cl B12 | vs urea |
| --- | --- | --- | --- |
| Agua libre (referencia) | 3,79 × 10⁻¹⁰ | 454,8 | × 3,79 |
| Gellan gum, hidrogel | 1,70 × 10⁻¹⁰ | 204,0 | × 1,70 |
| Gellan gum + nanotubos | 7,00 × 10⁻¹¹ | 84,0 | × 0,70 |
| Cuprophane PT-150 | 1,92 × 10⁻¹¹ | 23,1 | × 0,19 |
| TbMOF-100 | 1,83 × 10⁻²⁰ | ≈ 0 | ≈ 0 |

El hidrogel de gellan gum (Ferris & in het Panhuis, 2010) sí es un polímero, de la misma familia polisacárida que la celulosa, y reporta el coeficiente directamente. Se descartó porque es un hidrogel blando para liberación de fármacos y no una membrana de separación: al combinarlo con el coeficiente de urea del enunciado, la B12 resultaría 1,70 veces más rápida que la urea, lo que es imposible para una molécula veintidós veces más pesada. El TbMOF-100 (Valencia, 2012) se descartó porque no es un polímero sino una estructura metal-orgánica cristalina, destinada a capturar la molécula en jaulas y no a permearla; su coeficiente es nueve órdenes de magnitud menor y daría clearance nulo.

El criterio de selección fue por lo tanto que la fuente midiera ambos solutos sobre el mismo material, condición que sólo cumple Colton y que es la que hace trasladable el cociente.

## 4.2 Tasa de clearance

La membrana que simula el TP no es el Cuprophane: es una membrana genérica definida por el enunciado con D = 1 × 10⁻¹⁰ m²/s para la urea. Lo que aporta Colton, y que sí es trasladable, es el cociente entre solutos, porque ambos se midieron sobre la misma membrana y por lo tanto el espesor y el área se cancelan:

D_B12 / D_urea = R_m(urea) / R_m(B12) = 17,0 / 242 = 0,0702

Aplicado al coeficiente del enunciado resulta D_B12 = 7,03 × 10⁻¹² m²/s, y con la geometría base (L = 50 µm, A = 1 m²):

Cl = D · A / L = 7,03×10⁻¹² · 1 / 50×10⁻⁶ = 1,41×10⁻⁷ m³/s

El clearance de la Vitamina B12 es de 8,43 mL/min, unas 14 veces menor que el de la urea.

Se usa el cociente y no el valor absoluto medido porque el cociente es una propiedad del par soluto–membrana, mientras que el valor absoluto corresponde a otra membrana. Si en cambio se supusiera que la membrana del enunciado es el Cuprophane, el clearance de la B12 sería 23,09 mL/min, pero entonces la urea daría 328,7 mL/min y no los 120 que fija la consigna: el Cuprophane real es 2,74 veces más permeable que la membrana del enunciado.

## 4.3 Por qué el clearance de la B12 es tanto menor

Como Cl = D·A/L y la geometría es idéntica para ambos solutos, el área y el espesor se cancelan al comparar. La diferencia de clearance se explica enteramente por la diferencia de coeficientes de difusión, y ésta tiene dos causas.

Primera: el tamaño molecular. Según Stokes–Einstein, D = k_B·T / (6πη·r_h), es decir D ∝ 1/r_h. Para una molécula compacta el radio escala como M^(1/3), de donde D ∝ M^(−1/3). Con 1355 g/mol contra 60,06 el factor previsto es (60,06/1355)^(1/3) = 0,354. Los datos medidos en solución libre dan 0,209, algo menor, porque la B12 no es una esfera compacta.

Segunda, y dominante: la difusión estorbada dentro del poro. El cociente cae de 0,209 en solución libre a 0,070 dentro de la membrana. Esa restricción adicional aparece porque la membrana no es agua sino un sólido con poros de radio finito, e introduce dos efectos que Stokes–Einstein no contempla: la exclusión estérica, que impide al centro de la molécula acercarse a la pared más allá de su propio radio y le deja accesible sólo una fracción (1 − λ)² de la sección del poro, y el impedimento hidrodinámico, que aumenta el arrastre viscoso por la cercanía de la pared. Ambos se combinan en el factor de Renkin H(λ) = (1 − λ)²·(1 − 2,104λ + 2,089λ³ − 0,948λ⁵), con λ = r_soluto/r_poro.

En síntesis: el escalado por tamaño molecular sobreestima el clearance de la B12 en un factor 5, y la caída real es mucho más abrupta que M^(−1/3) porque la membrana discrimina activamente por tamaño. Es esa discriminación la que define el cut-off de la membrana y la que permite depurar moléculas pequeñas y medias reteniendo las proteínas plasmáticas.

# Bibliografía

Colton, C. K., Smith, K. A., Merrill, E. W. & Farrell, P. C. (1971). Permeability Studies with Cellulosic Membranes. Journal of Biomedical Materials Research, 5(6), 459–488.

Ratner, B. D. & Hoffman, A. S. (2020). Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine (4.ª ed.). Academic Press.

Ferris, C. J. & in het Panhuis, M. (2010). Diffusion of vitamin B12 in gellan gum-carbon nanotube hydrogels. 2010 International Conference on Nanoscience and Nanotechnology (ICONN), Sydney. DOI: 10.1109/ICONN.2010.6045180.

Renkin, E. M. (1954). Filtration, diffusion and molecular sieving through porous cellulose membranes. The Journal of General Physiology, 38(2), 225–243.

Valencia, V. (2013). Diffusion of Vitamin B12 Across a Mesoporous Metal Organic Framework. Undergraduate Journal of Mathematical Modeling: One + Two, 5(1), Art. 3.